Section carrée pour plus de visibilité

I°)Définition et hypothèses :

X

Y

G

-poutre homogène, poids négligé, déformation faible.

Une poutre est sollicitée en TORSION quand, à chaque extrémité, les actions exercées se

réduisent à deux couples égaux et opposés.

Torseur de cohésion en G :			Exemple d’application :

τcoh=0Mtx0000G	                                                                 Suspension arrière automobile à barre de torsion

roue

II°)Essai de torsion :

Lié à la caisse

α1

α2

L1

L2

Mtx

-Mtx

Image de l’essai

  θ=α/L           avec       θ:rad/mm   α:rad      L=mm

θ : angle unitaire de torsion=cte

Exemple:  Un arbre est soumis à un couple de torsion Mt=50N.m L=300mm angle total de torsion entre les deux extrémités =20°.Déterminer θ. θ=α/L =20/0.3=66.66°/m = 66.66.π/180=1.16rad/m

III°)Contrainte tangentielle de torsion τ :

La contrainte en un point est proportionnelle à la distance φ(rhô) de ce point par rapport à la ligne moyenne Lm ( axe).En torsion simple les contraintes tangentielles sont des contraintes de cisaillement τ : N/mm² ou MPa.

τ=G.θ.ρ

avec      G:module d’élasticité transversal N/mm² : 0,4.E

φ: varie de 0 à Rayon : mm             θ = rad/mm



N/mm² ou MPa

τ

τ

φ

G:module d’élasticité transversal va dépendre du matériau :

Caoutchouc :	entre 4 et 8 Mpa

Aluminium :	26200 Mpa

Cuivre :	44700 Mpa                  

Acier :		80000 Mpa

section de la poutre

IV°)Equation de déformation élastique :

θ=MtG.Io

avec      G : N/mm²

Mt: moment de torsion:N. mm

Io =moment quadratique : mm4



Le moment quadratique ou d’inertie est différent selon la forme de la section :

Io=π.d4 /32 pour :                           Io=π.D4 /32- π.d4 /32  pour

Exemple:  Un tournevis est soumis à Mt=2,4 daN et le diamètre de tige=7mm.

Trouver θ sachant que la tige est en acier G=80000 Mpa

Mt=2400mm.daN et Io=235,7mm4  θ=0,00127rad/mm ou 7,2.10-5 °/m

V°)Relation entre  τ et Mt:

avec      Mt: moment de torsion:N. mm

Io =moment quadratique : mm4

φ: varie de 0 à Rayon : mm

τ : N/mm² ou MPa

τ=MtI0ρ



τ sera au maxi si φ est égal au rayon.

Exemple:  On reprend le même tournevis et on veut déterminer la contrainte maxi  τmax .              τmax=356N.mm²

VI°)Calcul des constructions (condition de résistance):

Pour résister, il faut que τmax ≤ Rpg 	τp=Rpg

τMaxi=MtI0v

v= d/2 = φmaxi



Io/v :module de torsion qui caractérise la rigidité en  torsion de la section

Io/v=π.d3 /16 pour :                           Io/v=π/16 (D4--  d4 /D)  pour

 τp=τe/s                 Rpg=Rg/s

avec :

Rpg :résistance pratique au glissement (ou cisaillement)  (« la Rpe de la traction »)MPa

Rg : résistance au glissement (ou cisaillement)  (« la Re de la traction »)  MPa

Exemple : pour le tournevis ,trouver le diamètre si Rpg=20daN/mm² et           Mt=2400daN/mm.

2400/Io/v=20    d3 =120.16/π = 8,5 mm

VII°)Concentration de contraintes :

Les calculs sont réalisés au niveau de la section la plus faible.

Il y aura phénomène de concentration de contraintes quand les poutres étudiées présenteront de brusques variations de section (rainure de clavettes, épaulement, gorge,etc…)

τmaxi

Rainure de clavette

τmax=τo.kt

Exemple :

moteur

recepteur

L=2000

Un arbre plein transmet une Puissance P=20Kw à Nm=1500trs/min.La contrainte τ=8daN/mm2

1-Trouver Mt maxi sur l’arbre.

2-Trouver le diamètre de l’arbre, et α entre les deux extrémités (acier : G=80000 Mpa)

3-Si on impose θ=0,1°/m quel serait le nouveau diamètre ?

1-P=c.w c=20000/w=127,3N.m

τMaxi=MtI0v2- pour résister τmax ≤ Rpg   d=20,08mm

τ=G.θ.ρ3- θ=0,1°/m ou 0,0174 rad/m

et  φ=R donc R=80/80000.0,0174 = 0,057m donc diamètre d=115mm