| Nom : Prénom : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEVOIR SURVEILLE DU MARDI 10 OCTOBRE 2000 Quatrième C - ( / 20) # Présentation et orthographe : /2 # PREMIER EXERCICE Entourer le ou les mots exacts de chaque phrase : - Un voltmètre est placé en série / dérivation. - La tension entre les bornes d’une lampe est nulle en circuit ouvert / fermé. - La tension entre les bornes d’un générateur en fonctionnement peut / ne peut pas être nulle. - La tension entre les bornes d’un interrupteur fermé est / n’est pas nulle. - Pour qu’un appareil fonctionne normalement, il doit être soumis à une tension supérieure / égale / inférieure à sa tension nominale. - Lorsque l’on ajoute une lampe dans un circuit en série, la tension entre les bornes d’une lampe déjà dans le circuit varie / ne varie pas. - Lorsque l’on modifie la place d’un dipôle dans un circuit en série, la tension à ses bornes change / ne change pas. - Soit une lampe aux bornes d’un générateur. Si on ajoute un moteur aux bornes de cette lampe, la tension entre les bornes de la lampe déjà dans le circuit est / n’est pas modifiée. # DEUXIEME EXERCICE On réalise le circuit suivant avec un générateur, deux lampes et trois voltmètres. Le voltmètre V indique une tension UG = 6,4V. Le voltmètre V1 indique une tension UL1 = 3,9V. - Les voltmètres mesurent les tensions de quels dipôles ? - Comment sont montées les lampes L1 et L2 ? - Quelle est la valeur de la tension UL2 aux bornes de la lampe L2 ? Pour se justifier, établir, entre autre, la relation qui existe entre UL1, UL2 et UG . - On ajoute une lampe L3 en série avec L1 et L2. La tension UL2 aux bornes de la lampe L2 est identique, diminuée ou augmentée ? Pour se justifier, établir, entre autre, la relation qui existe entre UL1, UL2, UL3 et UG . - Lorsque la lampe L3 est montée en série avec L1 et L2, la tension UG aux bornes du générateur varie-t-elle ? Quelle est alors sa valeur ? Justifier la réponse. - L’interrupteur est maintenant ouvert. Quelles sont les valeurs des tensions aux bornes de chaque dipôle du circuit? TROISIEME EXERCICE Dans l’installation électrique d’une maison, la tension nominale des appareils électriques est de 230V. La tension fournie par les prises électriques est également de 230V. Les appareils sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifier votre réponse par un exemple concret. | A1 | A2 | C |
|  | /7,5 /4 /0,5 /0,5 /0,5 /0,5 /1,5 | /8,5 /1,5 /2 /2 /2 /1 | /2 /2 |